NEUROSPACE ALERT

Sensor Neuromórfico de Baixo Consumo para Ambientes Espaciais

Relatório Global Solution 2026  |  Cluster Computing, Computação Neuromórfica e Supercomputadores

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Instituição | FIAP (Faculdade de Informática e Administração Paulista) |
| Curso / Turma | Global Solution 2026 - 1º Semestre |
| Disciplina | Cluster Computing, Computação Neuromórfica e Supercomputadores |
| Integrante(s) | Arthur Baptista dos Santos - RM: 565346 João Pedro de Moura Dutra Franco - RM: 561738 Nelson Félix Neto - RM: 565603 |
| Data | 09 de junho de 2026 |

# 1. Cenário Escolhido e Condição Crítica Monitorada

Cenário: Rover Lunar em missão de exploração da superfície da Lua, operando de forma autônoma por um período de 5 horas, sem acesso contínuo à comunicação com a Terra.

Condição Crítica: Degradação combinada das condições ambientais elevação simultânea de temperatura (risco de superaquecimento dos componentes), aumento de radiação ionizante (risco de danos aos circuitos eletrônicos e à integridade dos dados) e acúmulo de partículas de poeira lunar (risco de obstrução de dissipadores de calor e sensores ópticos).

Este cenário justifica o uso de um sensor neuromórfico de baixo consumo, pois em missões espaciais os recursos de energia são críticos (painéis solares têm capacidade limitada na Lua) e a largura de banda de comunicação com a Terra é escassa e cara. Um sensor convencional de varredura contínua (polling) transmitiria 61 leituras ao longo da missão; o sensor neuromórfico proposto emite apenas 3 tipos de eventos discretos (NORMAL, OBSERVACAO, ALERTA_CRITICO), reduzindo em ~95% o volume de dados transmitidos.

# 2. Funcionamento do Sensor Neuromórfico

O sensor proposto implementa o modelo LIF (Leaky Integrate-and-Fire) com memristor virtual, inspirado no trabalho de Strukov et al. (2008). O pipeline de processamento é:

- Leitura: a cada 5 minutos, o módulo captura temperatura (°C), radiação (µSv/h) e poeira (%).

- Normalização: cada variável é normalizada para o intervalo [0, 1] em relação aos limites físicos esperados na missão lunar.

- Índice ponderado: V_entrada = 15 + 25 × (0,45 × temp + 0,35 × rad + 0,20 × poeira).

- Integração memristiva: se V_entrada > V_limiar, o estado w do memristor virtual aumenta gradualmente (acumulando memória do risco). Abaixo do limiar, w decai exponencialmente (Leaky term).

- Eventos discretos: w ≥ 0,40 → LED AMARELO (OBSERVACAO); w ≥ 0,65 → LED VERMELHO (ALERTA_CRITICO).

A memória local do memristor elimina a necessidade de transmissão contínua: o histórico de exposição acumulado está codificado no estado w, sem buffer externo ou uplink permanente.

# 3. Ajustes do Sensor Testados

Foram testados três perfis de ajuste, variando V_limiar e taxa_chaveamento conforme a tabela a seguir:

| Parâmetro / Perfil | Ajuste A (Sensível) | Ajuste B (Equilibrado) | Ajuste C (Conservador) | Faixa sugerida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V_limiar (V) | 24 V | 28 V | 32 V | 24 V – 34 V |
| taxa_chaveamento | 0,007 | 0,005 | 0,003 | 0,003 – 0,008 |

# 4. Tempos de Transição do LED

## 4.1 Tempo em que o LED deixou de ficar apagado (LED Amarelo - Observação)

| Ajuste | Perfil | LED Amarelo (Observação) | Estado w no momento |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Sensível | V_lim=24 / taxa=0,007 | t = 170 min | w = 0,4131 |
| B. Equilibrado | V_lim=28 / taxa=0,005 | t = 205 min | w = 0,4158 |
| C. Conservador | V_lim=32 / taxa=0,003 | t = 255 min | w = 0,3704 |

## 4.2 Tempo em que o LED ficou Vermelho (Alerta Crítico)

| Ajuste | Perfil | LED Vermelho (Alerta Crítico) | Lag em relação à CRÍTICA real |
| --- | --- | --- | --- |
| - Sensível | V_lim=24 / taxa=0,007 | t = 185 min | −15 min (falso alerta) |
| - Equilibrado | V_lim=28 / taxa=0,005 | t = 225 min | +25 min (admissível) |
| - Conservador | V_lim=32 / taxa=0,003 | t = 295 min | +95 min (tardio) |

# 5. Comparação Objetiva entre os Ajustes

| Critério | A. Sensível | B. Equilibrado | C. Conservador |
| --- | --- | --- | --- |
| Risco de falso alerta | ALTO | BAIXO | MÍNIMO |
| Velocidade de resposta | ALTA | MODERADA | LENTA |
| Estabilidade | BAIXA | ALTA | MUITO ALTA |
| Detecção (Recall) | MÁXIMO | ALTO | BAIXO |
| Eficiência de eventos | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| Recomendação | DESCARTADO | RECOMENDADO | INADEQUADO |

O Ajuste A disparou o LED AMARELO em t=170 min 30 minutos antes da condição CRÍTICA real (t=200 min), gerando falso alerta durante a fase de ATENÇÃO. Em missões espaciais, alarmes falsos consomem largura de banda RF e sobrecarregam a equipe de controle.

O Ajuste C detectou o LED VERMELHO apenas em t=295 min, ou seja, 95 minutos após o início real da condição crítica. Este atraso é inaceitável: exposição prolongada a radiação e temperatura extrema pode causar danos irreversíveis ao hardware do Rover.

O Ajuste B (Equilibrado) detectou o LED AMARELO em t=205 min (+5 min da condição CRÍTICA real) e o LED VERMELHO em t=225 min (+25 min de lag). Zero falso-positivos e acúmulo memristivo gradual e estável.

# 6. Ajuste Recomendado e Justificativa

Ajuste Recomendado: Ajuste B. Equilibrado (V_limiar = 28 V | taxa_chaveamento = 0,005).

Justificativa técnica:

- Zero falso-positivos: o LED permaneceu apagado durante toda a fase ATENÇÃO (t=155–200 min), evitando alarmes desnecessários.

- +25 min de lag é admissível: os materiais espaciais do Rover são projetados para tolerar exposições curtas acima dos limites nominais; 25 minutos está dentro da janela de segurança térmica e radioativa.

- Integração temporal estável: a curva do estado w cresce de forma suave, sem oscilações espúrias, refletindo a dinâmica real do ambiente lunar.

- Recall alto: a condição crítica é detectada com segurança, sem omissão do evento de alerta.

- Eficiência média de eventos: equilíbrio entre sensibilidade (não perde alertas) e especificidade (não gera ruído).

# 7. Conexão com ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura)

O ODS 9 da Agenda 2030 da ONU prevê a construção de infraestruturas resilientes, a promoção de industrialização inclusiva e sustentável, e o fomento à inovação. O NeuroSpace Alert contribui diretamente para esse objetivo:

- Autonomia operacional: o sensor opera sem uplink permanente, tornando o Rover capaz de tomar decisões locais em ambientes sem cobertura de comunicação.

- Eficiência energética: consumo de RF reduzido em ~95% estende a vida útil da bateria do Rover e viabiliza missões de longa duração.

- Infraestrutura resiliente: o sensor funciona mesmo em caso de falha temporária do link Terra-Lua, aumentando a resiliência da missão.

- Inovação de ponta: aplicação de princípios de neurochips (computação inspirada no cérebro) em ambiente de missão crítica, abrindo caminho para sensores inteligentes de próxima geração.

- Transferência tecnológica Terra-Espaço: a mesma arquitetura pode ser aplicada em estações remotas de monitoramento ambiental no Brasil, conectadas por satélite, para detecção de queimadas, cheias e desastres em regiões isoladas.

# 8. Referências

STRUKOV, D. B. et al. The missing memristor found. Nature, v. 453, p. 80–83, 2008.

MEAD, C. Neuromorphic electronic systems. Proceedings of the IEEE, v. 78, n. 10, p. 1629–1636, 1990.

DAVIES, M. et al. Loihi: A Neuromorphic Manycore Processor with On-Chip Learning. IEEE Micro, v. 38, n. 1, 2018.

ONU. Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável ODS 9: Indústria, Inovação e Infraestrutura. Nova York: ONU, 2015.